附件：采购需求、商务条款及评分细则

  - 采购需求

科技创新服务区C区三楼空间提升项目-安装工程

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 1.1 | 给水系统 |  |
| 1.2 | 污水系统 |  |
| 1.3 | 电气系统 |  |
| 1.4 | 自动报警系统 |  |
| 1.5 | 弱电系统 |  |
| 1.6 | 暖通系统 |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 | － |
| 五 | 规费 | － |
| 5.1 | 安装工程规费 |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 | － |
| 5.1.2 | 住房公积金 | － |
| 5.1.3 | 工程排污费 | － |
| 5.2 | 装饰工程规费 |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 | － |
| 5.2.2 | 住房公积金 | － |
| 5.2.3 | 工程排污费 | － |
| 六 | 税金 | － |
| 八 | 工程总造价 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 给水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.材质:内衬塑镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:丝扣 5.管道消毒、冲洗 | m | 96 |
| 2 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.材质:内衬塑镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣 5.管道消毒、冲洗 | m | 4.3 |
| 3 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.材质:内衬塑镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:丝扣 5.管道消毒、冲洗 | m | 7.8 |
| 4 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.材质:内衬塑镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:丝扣 5.管道消毒、冲洗 | m | 16.6 |
| 5 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.材质:内衬塑镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣 5.管道消毒、冲洗 | m | 16.6 |
| 6 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.材质:内衬塑镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:丝扣 5.管道消毒、冲洗 | m | 5.6 |
| 7 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR管 3.规格:DN15 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗 | m | 1.9 |
| 8 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR管 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗 | m | 0.65 |
| 9 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR管 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗 | m | 3 |
| 10 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR管 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗 | m | 37.95 |
| 11 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR管 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗 | m | 3.6 |
| 12 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR管 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗 | m | 9.3 |
| 13 | 塑料管 | 1.名称:热水管 2.材质:PPR管 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗 | m | 48.9 |
| 14 | 热水器、开水炉 | 1.名称:小厨宝 2.容积:5L 3.功率:1.5KW，自带安全装置 | 台 | 3 |
| 污水系统 |  |  |  |  |
| 15 | 铸铁管 | 1.名称:污水管 2.材质:铸铁管 3.规格:DN50 4.连接形式:卡箍 5.管道冲洗、试验 | m | 20.8 |
| 16 | 铸铁管 | 1.名称:污水管 2.材质:铸铁管 3.规格:DN75 4.连接形式:卡箍 5.管道冲洗、试验 | m | 47.6 |
| 17 | 铸铁管 | 1.名称:污水管 2.材质:铸铁管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍 5.管道冲洗、试验 | m | 116.1 |
| 18 | 铸铁管 | 1.名称:污水管 2.材质:铸铁管 3.规格:DN150 4.连接形式:卡箍 5.管道冲洗、试验 | m | 21.1 |
| 19 | 小便器 | 1.名称:小便斗 2.规格:延时感应冲洗阀 | 组 | 5 |
| 20 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.规格:脚踏开关 | 组 | 20 |
| 21 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格:感应式 | 组 | 3 |
| 22 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布池 | 组 | 2 |
| 23 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 | 个 | 4 |
| 24 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:网格式地漏 2.规格:DN100 | 个 | 6 |
| 25 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:扫除口 2.规格:DN100 | 个 | 2 |
| 26 | 成品埋地隔油池 | 1.名称:成品埋地隔油池 2.处理量:2m3/h | 座 | 1 |
| 27 | 破除恢复 | 室外隔油池原有建筑破除恢复 | 项 | 1 |
| 28 | 套管 | 1.名称:钻洞 2.规格:DN100 3.部位:楼板 | 个 | 6 |
| 29 | 套管 | 1.名称:钻洞 2.规格:DN200 3.部位:楼板 | 个 | 2 |
| 30 | 套管 | 1.名称:一般穿墙套管 2.规格:DN150 | 个 | 2 |
| 电气系统 |  |  |  |  |
| 31 | 配电箱 | 1.名称:厨房总配电箱 2.型号:CFZ 3.含箱内所有配件 | 台 | 1 |
| 32 | 配电箱 | 1.名称:厨房分箱 2.型号:CF1 3.含箱内所有配件 | 台 | 1 |
| 33 | 配电箱 | 1.名称:厨房分箱 2.型号:CF2 3.含箱内所有配件 | 台 | 1 |
| 34 | 配电箱 | 1.名称:餐厅照明箱 2.型号:AL1 3.含箱内所有配件 | 台 | 1 |
| 35 | 配电箱 | 1.名称:餐厅照明箱 2.型号:AL2 3.含箱内所有配件 | 台 | 1 |
| 36 | 配电箱 | 1.名称:餐厅照明箱 2.型号:AL3 3.含箱内所有配件 | 台 | 1 |
| 37 | 配电箱 | 1.名称:新风机配电箱 2.型号:APK-xf 3.含箱内所有配件 | 台 | 1 |
| 38 | 控制开关 | 1.名称:箱内新增开关 2.型号:C40A/3P | 个 | 3 |
| 39 | 控制开关 | 1.名称:箱内新增开关 2.型号:C16/1P | 个 | 2 |
| 40 | 荧光灯 | 1.名称:成品平板灯(600*600) 2.型号:36W,LED,220V 3.安装形式:吸顶 | 套 | 33 |
| 41 | 装饰灯 | 1.名称:防雾筒灯(φ120) 2.型号:12W,LED,220V | 套 | 20 |
| 42 | 装饰灯 | 1.名称:节能筒灯(φ120) 2.型号:12W,LED,220V | 套 | 106 |
| 43 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:1W/36V-LED,A型 3.安装高度:吊装 | 套 | 4 |
| 44 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.型号:1W/36V-LED,A型 3.安装高度:吊装 | 套 | 2 |
| 45 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.型号:1W/36V-LED,A型 3.安装高度:壁装 | 套 | 8 |
| 46 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:双向疏散方向指示灯 2.型号:1W/36V-LED,A型 3.安装高度:壁装 | 套 | 1 |
| 47 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W/36V-LED,A型 3.安装高度:壁装 | 套 | 7 |
| 48 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:5W/36V-LED,A型 3.安装高度:壁装 | 套 | 2 |
| 49 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:5W/36V-LED,A型 3.安装高度:吸顶 | 套 | 19 |
| 50 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:10W/M,LED,220V | m | 23.6 |
| 51 | 装饰灯 | A级白色透光软膜,内置LED发光灯片 | m | 129.7 |
| 52 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A | 个 | 2 |
| 53 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A | 个 | 12 |
| 54 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V,10A | 个 | 9 |
| 55 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座(安全型) 2.规格:250V,10A | 个 | 115 |
| 56 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 202 |
| 57 | 接线盒 | 暗装开关(插座)盒 | 个 | 165 |
| 58 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 | m | 151.8 |
| 59 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*150 | m | 24.2 |
| 60 | 设备支架 | 电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 233.82 |
| 61 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 416.95 |
| 62 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 1041.02 |
| 63 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 131.1 |
| 64 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 | m | 43.4 |
| 65 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 | m | 20.3 |
| 66 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 | m | 41.9 |
| 67 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN70 4.配置形式:暗配 | m | 17.3 |
| 68 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 357.5 |
| 69 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 25 |
| 70 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:2.5mm2 | m | 3434.6 |
| 71 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:4mm2 | m | 1872.4 |
| 72 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 | m | 185.9 |
| 73 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:6mm2 | m | 499.6 |
| 74 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:10mm2 | m | 125.9 |
| 75 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:16mm2 | m | 89.9 |
| 76 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*240+1*120mm2 | m | 160 |
| 77 | 电力电缆头 | 电力电缆WDZB-YJY-4*240+1*120mm2电缆终端头 | 个 | 2 |
| 78 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*25+1*16mm2 | m | 34.2 |
| 79 | 电力电缆头 | 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16mm2电缆终端头 | 个 | 2 |
| 80 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16mm2 | m | 48.7 |
| 81 | 电力电缆头 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16mm2电缆终端头 | 个 | 8 |
| 82 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3*50+2*25mm2 | m | 199.9 |
| 83 | 电力电缆头 | 电力电缆WDZB-YJY-3*50+2*25mm2电缆终端头 | 个 | 2 |
| 84 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*50+1*25mm2 | m | 17.2 |
| 85 | 电力电缆头 | 电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25mm2电缆终端头 | 个 | 2 |
| 86 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10mm2 | m | 45.7 |
| 87 | 电力电缆头 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10mm2电缆终端头 | 个 | 4 |
| 88 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*6mm2 | m | 31.9 |
| 89 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*4mm2 | m | 42.3 |
| 90 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*6mm2 | m | 18.9 |
| 91 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3*2.5mm2 | m | 15.4 |
| 92 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*2.5mm2 | m | 8 |
| 93 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*2.5mm2 | m | 297.5 |
| 94 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-RYJS 3.规格:7*1.0mm2 | m | 345.5 |
| 95 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1 |
| 96 | 凿（压)槽 | 凿槽恢复 | m | 113.8 |
| 自动报警系统 |  |  |  |  |
| 97 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器 | 个 | 47 |
| 98 | 点型探测器 | 智能感温探测器(定温) | 个 | 1 |
| 99 | 点型探测器 | 可燃气体探测器 | 个 | 4 |
| 100 | 消防广播(扬声器） | 吸顶音箱 | 个 | 11 |
| 101 | 按钮 | 智能手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 6 |
| 102 | 按钮 | 智能消火栓按钮 | 个 | 7 |
| 103 | 声光报警器 | 火灾声光警报器 | 个 | 6 |
| 104 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 10 |
| 105 | 消防警铃 | 消防警铃 | 个 | 2 |
| 106 | 控制器 | 防火门监控模块 | 台 | 4 |
| 107 | 显示设备 | 火灾显示盘 | 台 | 1 |
| 108 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 89 |
| 109 | 接线箱 | 消防接线端子箱 | 个 | 1 |
| 110 | 可燃气体报警器 | 可燃气体报警器 | 台 | 1 |
| 111 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 976.5 |
| 112 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-B1-BYJR 3.规格:2*1.5mm2 | m | 98.9 |
| 113 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 | m | 41.3 |
| 114 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 | m | 46.9 |
| 115 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-B1-RYJS 3.规格:2*1.0mm2 | m | 79.6 |
| 116 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-B1-RYJS 3.规格:2*1.0mm2 | m | 438.7 |
| 117 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:2*2.5mm2 | m | 41.3 |
| 118 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2*2.5mm2 | m | 317.3 |
| 119 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试(点以内) 128 | 系统 | 1 |
| 120 | 自动报警系统调试 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 系统 | 17 |
| 弱电系统 |  |  |  |  |
| 121 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 165.2 |
| 122 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:WDZ-UTP6 | m | 878.46 |
| 123 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVV 3.规格:2*2.5mm2 | m | 403.46 |
| 124 | 信息插座 | 电视插座TD | 个 | 10 |
| 125 | 监控摄像设备 | 摄像头，带支架 | 台 | 11 |
| 126 | 信息插座 | 吸顶AP | 个 | 6 |
| 127 | 接线箱 | 监控箱(内含交换机,光模块,电源) | 个 | 1 |
| 暖通系统 |  |  |  |  |
| 卫生间换气扇 |  |  |  |  |
| 128 | 风扇 | 1.名称:天花板管道式换气扇 2.型号:BPTI2-34A 3.风量:265CMH 4.风压:210Pa 5.功率:0.036KW 6.噪音级(dBA):46 7.排气扇自带止回阀 | 台 | 4 |
| 129 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送排风管 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:0.5mm 4.规格:b≤320mm | m2 | 7.4 |
| 130 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防烟防火阀 2.规格:320*250 | 个 | 1 |
| 131 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回风阀 2.规格:320*250 | 个 | 1 |
| 空调系统 |  |  |  |  |
| 132 | 风机盘管 | 1.名称:室内机 2.匹数:1.1HP 3.型号:SACN-DP-3.2 4.制冷量:3.2kw 5.制热量:3.6kw 6.支架及除锈刷漆 | 台 | 3 |
| 133 | 风机盘管 | 1.名称:室内机 2.匹数:1.5HP 3.型号:SACN-DP-4.0 4.制冷量:4kw 5.制热量:4.5kw 6.支架及除锈刷漆 | 台 | 2 |
| 134 | 风机盘管 | 1.名称:室内机 2.匹数:1.85HP 3.型号:SACN-DP-5.0 4.制冷量:5kw 5.制热量:5.6kw 6.支架及除锈刷漆 | 台 | 2 |
| 135 | 风机盘管 | 1.名称:室内机 2.匹数:2.25HP 3.型号:SACN-DP-6.3 4.制冷量:6.3kw 5.制热量:7.1kw 6.支架及除锈刷漆 | 台 | 6 |
| 136 | 风机盘管 | 1.名称:室内机 2.匹数:3HP 3.型号:SACN-DP-8.0 4.制冷量:8kw 5.制热量:9kw 6.支架及除锈刷漆 | 台 | 14 |
| 137 | 空调器 | 1.名称:多联室外机 2.型号:70HP 3.制冷量:195.5KW 4.制热量:207KW 5.功率:65.2KW | 台 | 1 |
| 138 | 空调开关 | 集中空调开关 | 个 | 27 |
| 139 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送排风管 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:0.75mm 4.规格:630mm<b≤1000mm 5.管道支架刷两遍防锈漆 | m2 | 194.7 |
| 140 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:出风口 2.规格:1050*125 | 个 | 33 |
| 141 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:出风口 2.规格:650*125 | 个 | 8 |
| 142 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:出风口 2.规格:850*125 | 个 | 2 |
| 143 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:1060*170 | 个 | 20 |
| 144 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:660*170 | 个 | 5 |
| 145 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:860*170 | 个 | 2 |
| 146 | 塑料管 | 1.名称:凝结水管 2.材质:UPVC管 3.规格:DN25 4.连接形式:粘结 | m | 96.7 |
| 147 | 塑料管 | 1.名称:凝结水管 2.材质:UPVC管 3.规格:DN32 4.连接形式:粘结 | m | 47.3 |
| 148 | 塑料管 | 1.名称:凝结水管 2.材质:UPVC管 3.规格:DN40 4.连接形式:粘结 | m | 23.6 |
| 149 | 管道绝热 | 1.名称:保温 2.材质:难燃B1级发泡橡塑管壳 | m3 | 0.88 |
| 150 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格:φ9.5 | m | 121.9 |
| 151 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格:φ12.7 | m | 64.5 |
| 152 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格:φ15.9 | m | 77.6 |
| 153 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格:φ19.1 | m | 9.8 |
| 154 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格:φ22.2 | m | 44.6 |
| 155 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格:φ28.6 | m | 4.6 |
| 156 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格:φ34.9 | m | 9.8 |
| 157 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格:φ41.3 | m | 29.1 |
| 158 | 铜管 | 分歧器 | 个 | 42 |
| 新风系统 |  |  |  |  |
| 159 | 热交换器安装 | 1.名称:全热换热器 2.型号:HE-3-1 3.风量:4000m3/h 4.机外静压:240Pa 5.输入功率:4.2kW 6.噪音:63dB(A) | 台 | 1 |
| 160 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送排风管 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:0.5mm 4.规格:b≤320mm | m2 | 2.35 |
| 161 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送排风管 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:0.6mm 4.规格:320mm<b≤450mm | m2 | 2.88 |
| 162 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送排风管 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:0.75mm 4.规格:630mm<b≤1000mm | m2 | 155.7 |
| 163 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防烟防火阀 2.规格:800*250 | 个 | 2 |
| 164 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:800*250 | 个 | 1 |
| 165 | 碳钢阀门 | 1.名称:多叶调节阀 2.规格:320*200 | 个 | 1 |
| 166 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:320*320 | 个 | 2 |
| 167 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 | 个 | 3 |
| 168 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口 2.型号:320*320 | 个 | 1 |
| 169 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口 2.型号:500*500 | 个 | 1 |
| 170 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:800*600 | 个 | 2 |
| 油烟机系统 |  |  |  |  |
| 171 | 其他风机 | 1.名称:排油烟风机 2.型号:PYY-3F-1 3.风量:45131CMH 4.静压:632Pa 5.功率:22kW/380V 6.含风机控制配电箱 | 台 | 1 |
| 172 | 其他风机 | 1.名称:排油烟补风机 2.型号:SBF-3F-1 3.风量:34989CMH 4.静压:603Pa 5.功率:15kW/380V 6.含风机控制配电箱 | 台 | 1 |
| 173 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:油烟风管 2.材质:不锈钢板 3.板材厚度:1.5mm 4.规格:长边长≤560 | m2 | 9.9 |
| 174 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:油烟风管 2.材质:不锈钢板 3.板材厚度:1.5mm 4.规格:长边长≤700 | m2 | 13.6 |
| 175 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:油烟风管 2.材质:不锈钢板 3.板材厚度:1.5mm 4.规格:长边长＞700 | m2 | 178.05 |
| 176 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶（风向可调） 2.型号:1600*500 | 个 | 2 |
| 177 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶（风向可调） 2.型号:800*500 | 个 | 1 |
| 178 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶（风向可调） 2.型号:800*630 | 个 | 1 |
| 送排风系统 |  |  |  |  |
| 179 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:XBDZ-2.5 3.风量:600CMH 4.风压:40Pa 5.功率:0.025kw 6.噪音级(dBA):51 | 台 | 1 |
| 180 | 防爆轴流风机 | 1.名称:混流风机(防爆) 2.型号:SW-5 3.风量:3800CMH 4.全压:236Pa 5.功率:0.55kW 6.风机检查接线、支架及除锈刷漆 7.含风机控制配电箱 | 台 | 1 |
| 181 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口 2.型号:600*600 | 个 | 10 |
| 182 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:600*400 | 个 | 1 |
| 183 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送排风管 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:1.0mm 4.规格:1000mm<b≤1500mm | m2 | 69.4 |
| 184 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C防烟防火阀 2.规格:1000*500 | 个 | 1 |
| 185 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C防烟防火阀 2.规格:800*320 | 个 | 5 |
| 186 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防烟防火阀 2.规格:800*320 | 个 | 5 |
| 187 | 电动挡烟垂壁 | 电动挡烟垂壁 高度:500mm 挡烟垂壁平时收起,火灾时降落后底部距地:2.2m | m2 | 8.15 |
| 188 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
| 189 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 190 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 措施项目 |  |  |  |  |
| 191 | 脚手架搭拆 | BM37:脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程) BM81:刷油、防腐工程脚手架搭拆费(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) BM17:脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) BM65:脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) BM82:绝热工程脚手架搭拆费(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) BM53:脚手架搭拆费(第九册 消防工程) | 项 | 1 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 2 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2.1 | 暂估价 | 14160 |  |  |
| 2.2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | 14160 |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  | 其他 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 840997.48 | 9 |

| 主要材料汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 综合工日 | 工日 | 1418.108 |
| 2 | 装饰综合工日 | 工日 | 6.75 |
| 3 | 综合人工 | 工日 | 5.5 |
| 4 | 圆钢 φ5.5～9 | kg | 41.955 |
| 5 | 圆钢 φ10～14 | kg | 46.821 |
| 6 | 扁钢 59以内 | kg | 128.743 |
| 7 | 镀锌扁钢 (综合) | kg | 4.265 |
| 8 | 镀锌扁钢 (综合) | kg | 2.031 |
| 9 | 不锈钢扁钢 59以内 | kg | 1.388 |
| 10 | 槽钢 5#～16# | kg | 440.824 |
| 11 | 热轧薄钢板 δ1.0～1.5 | kg | 0.406 |
| 12 | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 | kg | 0.609 |
| 13 | 热轧厚钢板 δ8.0～15 | kg | 2.07 |
| 14 | 水泥 32.5 | kg | 192.927 |
| 15 | 水泥 P.O 32.5 | kg | 2.031 |
| 16 | 水泥 P.O 42.5 | kg | 1.083 |
| 17 | 砂子 | m3 | 0.126 |
| 18 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.32 |
| 19 | 木板 | m3 | 0.012 |
| 20 | 电动装置 | 套 | 3 |
| 21 | 汽油(综合) | kg | 42.464 |
| 22 | 汽油 70#～90# | kg | 0.018 |
| 23 | 油漆溶剂油 | kg | 0.555 |
| 24 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.874 |
| 25 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2 | m | 10.337 |
| 26 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 504.019 |
| 27 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | m | 364.121 |
| 28 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2 | m | 26.831 |
| 29 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 12.212 |
| 30 | 电 | kW·h | 38.495 |
| 31 | 电 | kW·h | 35.136 |
| 32 | 水 | m3 | 3.937 |
| 33 | 水 | m3 | 1.748 |
| 34 | 中砂 | m3 | 0.554 |
| 35 | 柴油 | kg | 111.265 |
| 36 | 电 | kW·h | 3432.595 |
| 37 | 电 | kW·h | 787.914 |
| 38 | 人工 | 工日 | 18.771 |

科技创新服务区C区三楼空间提升项目-装饰工程

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |
| 1.2 | 基础工程 |  |
| 1.3 | 门窗 |  |
| 1.4 | 楼地面 |  |
| 1.5 | 墙面 |  |
| 1.6 | 天棚 |  |
| 1.7 | 其他 |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 | － |
| 五 | 规费 | － |
| 5.1 | 装饰工程规费 |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 | － |
| 5.1.2 | 住房公积金 | － |
| 5.1.3 | 工程排污费 | － |
| 5.2 | 建筑工程规费 |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 | － |
| 5.2.2 | 住房公积金 | － |
| 5.2.3 | 工程排污费 | － |
| 5.3 | 市政建筑工程规费 |  |
| 5.3.1 | 社会保险费 | － |
| 5.3.2 | 住房公积金 | － |
| 5.3.3 | 工程排污费 | － |
| 六 | 税金 | － |
| 八 | 工程总造价 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖(实心砖) 眠墙 | m3 | 157.122 |
| 2 | 余方弃置 | 1.楼层运出垃圾 垂直运距10m以内 | m3 | 157.122 |
| 3 | 余方弃置 | 1.挖掘机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3 | m3 | 157.122 |
| 基础工程 |  |  |  |  |
| 4 | 厨房周边混凝土圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 | m3 | 5.72 |
| 5 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆 换为【干混砌筑砂浆 M5】 | m3 | 87.434 |
| 6 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤150mm 砂浆 换为【干混砌筑砂浆 M5】 | m3 | 1.305 |
| 7 | 厨房排水沟 内贴瓷砖 | 1.300*600*25*2.0不锈钢排水沟盖板 2.排水沟内墙面贴10mm厚防滑地砖坡度0.5%流向排水口 3.20mm厚水泥砂浆保护结合层 4.2mm厚聚合物水泥基层防水涂料(FJS) | m | 44.42 |
| 8 | 厨房地面抬高 | 1.5mm厚水泥胶浆(掺5%%%108胶)贴10mm厚防滑地砖（另算） 2.40厚细石混凝土保护结合层 3.2mm厚聚合物水泥基层防水涂料(FJS) 4.20mm厚1:2.5水泥沙浆找平层 5.150mm厚轻质泡沫混凝土垫高层 6.20mm厚1:2.5防水砂浆保护层 7.2mm厚聚合物水泥基层防水涂料(FJS) 8.20mm厚1:2.5水泥砂浆找坡(坡度3-5%%%) 9.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 | m2 | 201.63 |
| 9 | 厨房设备基础 | 1.现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】 | m3 | 2.809 |
| 门窗 |  |  |  |  |
| 10 | 木质门带套M1021 | 1.成品套装木门安装 单扇门 | 樘 | 3 |
| 11 | 木质门带套M1521 | 1.成品套装木门安装 双扇门 | 樘 | 3 |
| 12 | 木质门带套M1821 | 1.成品套装木门安装 双扇门 | 樘 | 1 |
| 13 | 乙级钢质防火门M1021、M1521 | 1.钢质防火门安装 | m2 | 12.6 |
| 14 | 厨房内乙级钢质防火门M0921、M1321 | 1.钢质防火门安装 | m2 | 9.24 |
| 15 | 厨房传递推拉窗 | 1.隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材 人工*0.8 | m2 | 1.2 |
| 16 | 电梯厅金属门窗套 | 1.门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板 | m2 | 12.74 |
| 17 | 石材窗台板 | 1.窗台板 面层 石材 | m2 | 20.5 |
| 楼地面 |  |  |  |  |
| 18 | 块料楼地面（卫生间600*600） | 1.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 刷素水泥浆 换为【干混地面砂浆 M15】 2.块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 3.聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 4.美缝 | m2 | 36.13 |
| 19 | 块料楼地面（厨房600*600） | 1.块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 2.美缝 | m2 | 201.63 |
| 20 | 块料楼地面600*1200 | 1.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 刷素水泥浆 换为【干混地面砂浆 M15】 2.块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以外 3.美缝 | m2 | 682.92 |
| 21 | 大理石门槛石 | 1.零星装饰 石材 2.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | m2 | 13.06 |
| 墙面 |  |  |  |  |
| 22 | 墙面喷刷涂料（新砌墙体） | 1.内墙涂料 墙面 二遍 实际遍数(遍):3 2.内墙 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:3】 3.墙面界面剂 | m2 | 79.04 |
| 23 | 墙面喷刷涂料（原建筑墙体） | 1.内墙涂料 墙面 二遍 实际遍数(遍):3 2.内墙 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:3】 3.墙面界面剂 | m2 | 192.556 |
| 24 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线 陶瓷地面砖 2.内墙 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:3】 实际厚度(mm):10 3.墙面界面剂 | m2 | 5.392 |
| 25 | 金属踢脚线 | 1.金属踢脚线 2.墙饰面 细木工板基层 换为【细木工板 δ18】 3.断面13cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30 | m2 | 12.805 |
| 26 | 块料墙面（厨房） | 1.美缝 2.面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 3.防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 实际厚度(mm):10 4.聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5 5.内墙 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:3】 实际厚度(mm):10 6.墙面界面剂 | m2 | 234.05 |
| 27 | 块料墙面（卫生间） | 1.美缝 2.面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 3.防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 实际厚度(mm):10 4.聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5 5.内墙 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:3】 实际厚度(mm):10 6.墙面界面剂 | m2 | 121.87 |
| 28 | 块料柱面（厨房） | 1.美缝 2.矩形柱 粉状型建筑胶贴剂 勾缝 3.防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 实际厚度(mm):10 4.聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5 5.内墙 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:3】 实际厚度(mm):10 6.墙面界面剂 | m2 | 27.74 |
| 29 | 墙柱面装饰板 | 1.8mm厚竹木纤维板 2.内墙 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:3】 3.墙面界面剂 | m2 | 653.257 |
| 天棚 |  |  |  |  |
| 30 | 吊顶天棚 | 1.600*600*1.0白色铝扣板(配套同色收边条) 2.G250*26U型轻钢龙骨(中距1000) 3.用特制吊件吊挂 4.φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ8加强筋) 5.现浇板结构层 | m2 | 201.63 |
| 31 | 吊顶天棚 | 1.装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 2.硅酸钙板 安在U形 轻钢龙骨上  3.天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | m2 | 36.13 |
| 32 | 吊顶天棚 | 1.装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 2.石膏板 安在U形 轻钢龙骨上 3.天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | m2 | 671.2 |
| 33 | 吊顶天棚 | 1.装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 跌级 2.吊顶天棚 胶合板基层 9mm 换为【细木工板 δ18】 3.软膜吊顶 矩形 | m2 | 25.47 |
| 34 | 灯带（槽） | 1.硅酸钙板 安在U形 轻钢龙骨上 跌级天棚面层 人工*1.3 2.悬挑式灯槽 直形 细木工板面 3.石膏板 安在U形 轻钢龙骨上 4.天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | m2 | 106.74 |
| 35 | 木窗帘盒 | 1.石膏板 安在U形 轻钢龙骨上 跌级天棚面层 人工*1.3 2.吊顶天棚 胶合板基层 9mm 换为【细木工板 δ18】 3.天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | m | 99.8 |
| 36 | 白色无机涂料 | 1.内墙涂料 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 819.81 |
| 37 | 白色防水无机涂料 | 1.内墙涂料 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 36.13 |
| 38 | 开挖灯孔 | 1.灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.02 | 个 | 91 |
| 39 | 开挖风口 | 1.灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.5 | 个 | 20 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 40 | 成品隔断 | 1.成品卫生间白色防潮板隔断 | m2 | 48.032 |
| 41 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 ≤1m2 2.大理石台面面盆 开孔 | m2 | 3.1 |
| 42 | 镜面玻璃 | 1.盥洗室台镜 不带框 ≤1.0m2 | m2 | 4.65 |
| 43 | 自助餐炉柜 | 1.定制人造石台面自助餐炉柜 | m | 31.2 |
| 44 | 明档餐台 | 1.定制人造石台面明档餐台 | m | 6.2 |
| 45 | 自助区餐台柜 | 1.定制人造石台面自助区餐台柜7.6米*1.25米*1.1米高 | m | 7.6 |
| 46 | 厨房回收窗 | 1.定制隔板厨房回收窗 | m2 | 1.2 |
| 47 | 窗帘 | 1.浅灰色涤纶手拉卷式窗帘 | m2 | 169.02 |
| 措施项目 |  |  |  |  |
| 48 | 里脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 920.68 |
| 49 | 里脚手架 | 1.内墙面粉饰脚手架 3.6m～6m | m2 | 1275.567 |
| 50 | 基础模板 | 1.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 木支撑 | m2 | 9.836 |
| 51 | 圈梁模板 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑 | m2 | 57.2 |
| 52 | 垂直运输 | 1.檐高 20m以内 | 天 | 300 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |
| 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |
| 2 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |
| 3 | 临时设施费 |  |  |
| 4 | 其他总价措施费 |  |  |
| 5 | 扬尘治理措施费 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 560803.56 | 9 |

| 主要材料汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 综合工日 | 工日 | 500.442 |
| 2 | 装饰综合工日 | 工日 | 1131.644 |
| 3 | 扁钢 (综合) | kg | 0.317 |
| 4 | 角钢 50 | t | 0.062 |
| 5 | 热轧薄钢板 δ4.0 | t | 0 |
| 6 | 钢板(综合) | kg | 0.097 |
| 7 | 土工布 | m2 | 1.901 |
| 8 | 铁件(综合) | kg | 302.179 |
| 9 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.002 |
| 10 | 白水泥 | kg | 139.502 |
| 11 | 水泥 32.5 | kg | 11853.377 |
| 12 | 板枋材 杉木 | m3 | 0.133 |
| 13 | 杉木板 | m3 | 0.014 |
| 14 | 松木板枋材 | m3 | 0.308 |
| 15 | 胶合板 δ5 | m2 | 3.945 |
| 16 | 8mm厚竹木纤维板 | m2 | 554.273 |
| 17 | 细木工板 δ18 | m2 | 10.865 |
| 18 | 18mm防火阻燃板 | m2 | 206.426 |
| 19 | 镜面玻璃 磨边 δ6 | m2 | 3.833 |
| 20 | 面砖 300*600 | m2 | 299.114 |
| 21 | 面砖 300*600 | m2 | 22.293 |
| 22 | 陶瓷地砖(综合) | m2 | 4.531 |
| 23 | 地砖 600×600 | m2 | 223.771 |
| 24 | 防滑砖 600*1200 | m2 | 573.923 |
| 25 | 石材饰面板 | m2 | 2.655 |
| 26 | 石材成品窗台板 | m2 | 17.394 |
| 27 | 深灰色大理石门槛石 | m2 | 11.187 |
| 28 | 软膜 | m2 | 21.611 |
| 29 | 纸面石膏板12mm厚 | m2 | 744.742 |
| 30 | 铝合金扣板600*600 | m2 | 171.078 |
| 31 | 硅酸钙板 综合 | m2 | 90.566 |
| 32 | 硅酸钙板 12mm厚 | m2 | 30.655 |
| 33 | 单扇实木复合烤漆门 1021 | 樘 | 3 |
| 34 | 双扇实木复合烤漆门 1521 | 樘 | 3 |
| 35 | 双扇实木复合烤漆门 1821 | 樘 | 1 |
| 36 | 钢质防火门 | m2 | 10.004 |
| 37 | 钢质防火门带窥视窗 | m2 | 7.336 |
| 38 | 铝合金推拉窗(含中空玻璃) | m2 | 0.925 |
| 39 | 1.0mm厚黑色铝合金踢脚线 | m2 | 10.865 |
| 40 | 无机涂料 | kg | 336.106 |
| 41 | 防水无机涂料 | kg | 11.126 |
| 42 | 成品腻子粉（防水型） | kg | 1859.801 |
| 43 | 红丹防锈漆 | kg | 2.185 |
| 44 | 防水涂料 JS | kg | 1437.303 |
| 45 | 油漆溶剂油 | kg | 0.284 |
| 46 | 电 | kW·h | 128.457 |
| 47 | 水 | m3 | 124.491 |
| 48 | 脚手架钢管 | kg | 16.221 |
| 49 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×120×240 | m3 | 1.03 |
| 50 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240 | m3 | 69.028 |
| 51 | 砌筑干粉砂浆 M5 | kg | 8431.093 |
| 52 | 抹灰干粉砂浆 M10 | kg | 3728.864 |
| 53 | 地面干粉砂浆 M15 | kg | 36595.011 |
| 54 | 地面干粉砂浆 M20 | kg | 18731.764 |
| 55 | 复合木模板 | m2 | 13.366 |
| 56 | 中砂 | m3 | 30.449 |
| 57 | 轻质泡沫混凝土 | m3 | 24.685 |
| 58 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 6.961 |
| 59 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 | 6.582 |
| 60 | 柴油 | kg | 246.044 |
| 61 | 电 | kW·h | 3165.216 |
| 62 | 人工 | 工日 | 60.746 |

  - 商务条款

    - 付款方式：工程竣工验收前，支付工程款不超过合同价的80%（项目委托跟踪审计的，以审计单位出具的审计报告为准）；项目竣工验收合格并出具验收报告，支付金额不超过合同价的90%，项目一（二）审结束并出具一（二）审报告后支付至结算价款的97%工程款，剩余3%在质保期满后(质保期为竣工验收后一年)两个月内一次性支付，每次付款前乙方应开具合法、有效、完整、准确的增值税专用发票至甲方。

    - 2、服务地点：上饶经开区滨江片区

    - 3、服务期限：11月10日—12月20日（具体时间以合同签订为准）

    - 4、服务质量要求及违约责任：

      - （1）成交供应商所提供的服务必须符合国家相关规定标准，否则采购人有权拒绝，因此产生的一切经济损失由成交供应商承担。

      - （2）成交供应商无正当理由不承担本项目约定的委托事项或者违反本项目规定义务，采购人有权要求成交供应商退还部分或者全部费用。

      - （3）采购人无正当理由不支付费用或者无故终止合同， 成交供应商已收的费用不予退还。

    - 5、其它要求：

      - （1）成交供应商在服务期内存在以下情况，采购人有权终止服务并更换供应商，且不再对其进行业务委托：

        - ① 在响应中有故意隐瞒与响应文件中不符的重大事实的。

        - ② 未经批准将所中标业务再转包或分包给其它供应商的。

        - ③ 被国家有关部门予以处罚的。

        - ④ 在为本项目服务工作中与企业串通、违反职业道德的。

        - ⑤ 未能保证服务质量的。

        - ⑥ 严重违反保密承诺的。

      - （2）供应商应该认真咨询、实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次采购所提供的相关资料及特别规定。供应商参加投标，即表明供应商对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。

      - （3）供应商应保证其提供的服务不违反关法律、行政法规的规定。

      - （4）成交供应商在履行合同期间，应对成交供应商（或其雇佣人员）的疏忽、故意或过失而造成采购人的直接或间接损失、第三者的财产损失及安全责任事故等负责，并承担相应费用。

      - （5）其他未尽事宜可在合同中约定

    - 6、报价方式：本项目报价采用综合折扣，保留小数点后两位。

- 注：以上采购需求、商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理

  - 评分细则

24、评分方法:综合评分法（总分100分），评分细则（计分办法保留两位小数，四舍五入）

24.1 计分细则如下：

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

| 细则 项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 1、价格分采用低价优先法计算、即满足招标文件要求且投标折扣最低的投标报价为评标基准价、其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算∶投标报价得分=（评标基准折扣/投标折扣）×30，计算价格分数时四舍五入取小数点后两位。 2、若投标人投标价格超出采购预算，则该投标人被视为无效投标。 3、投标人应结合实际情况合理进行报价，如评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  | 30分 |
| 技术分 （40分） | - 投标人全部满足“第五章 采购需求及商务条款 一、采购需求”，有任意一项不满足或负偏离的作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供服务响应/偏离表。 |  |  |
|  | 施工组织方案 | 投标人提供施工组织方案包括： ①施工组织计划； ②劳动力配备计划； ③劳动保障措施； 包含以上3点的得分6分、只包含2点得4分、只包含1点得2分。 评审依据：根据供应商提供的施工组织方案加盖供应商公章进行评分，未提供不得分。 | 6分 |
|  | 文明保障措施方案 | 投标人提供文明保障措施方案包括： ①文明施工制度及措施 ②环境保护制度及措施 包含以上2点的得4分、只包含1点得2分。 评审依据：根据供应商提供的文明保障措施方案加盖供应商公章进行评分，未提供不得分。 | 4分 |
|  | - 项目经理 | - 具有房屋建筑工程二级注册建造师证书，同时具有安全生产考核合格证（B证）的，得5分。没有则不得分 评审依据：提供有效的注册证书、合格证、有效的劳动合同复印件、开标当月前(不含开标当月)投标人本单位为其连续缴纳3个月社保复印件，以上材料加盖投标人公章予以佐证。 | 5分 |
|  | - 技术负责人 | 具有房屋建筑工程中级职称的，得5分。没有则不得分 评审依据：提供有效的职称证书、有效的劳动合同复印件、开标当月前(不含开标当月)投标人本单位为其连续缴纳3个月社保复印件，以上材料加盖投标人公章予以佐证。 | 5分 |
|  | - 专业人员 | - 拟派施工团队应具有：施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员，若以上所有岗位人员均配备齐全，则该套团队得满分10分，施工团队每缺少一个岗位扣2分，无论其他岗位人员是否齐全，若安全员岗位缺失或安全员未持有有效证书，则该套施工团队直接不得分。 - 共拟派2套施工团队，每套团队的得分独立计算后累加，总分为两套团队得分之和，满分总计20分。 评审依据：提供有效的岗位证书、人员花名册(需注明:身份证号码、姓名、性别，并附其身份证复印件)、有效的劳动合同复印件、开标当月前(不含开标当月)投标人本单位为其连续缴纳3个月社保复印件，以上材料加盖投标人公章予以佐证。 | 20分 |
| 商务分（30分） | 投标人全部满足“第五章 采购需求及商务条款 一、商务条款”，有任意一项不满足或负偏离的作无效投标处理。 评分依据：投标文件中提供商务条款响应/偏离表。 |  |  |
|  | 业绩 | 投标人2021年10月1日（以签订合同时间为准）至开标当日，承担过类似劳务业绩，每提供一份得3分，最高得15分。 评审依据：投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章，并提供原件现场查验，未提供不得分。 | 15分 |
|  | 响应承诺 | - 投标人承诺接到采购人故障通知后 3 小时内响应， 12 小时内解决售后 问题的得 5 分；投标人能在 2 小时内响应，8 小时内解决售后问题的得 10 分。 评审依据：提供响应承诺并加盖公章，未提供不得分。 | 10分 |
|  | 售后服务方案 | 投标人提供售后服务方案的得5分 评审依据：提供售后服务方案并加盖公章，未提供不得分。 | 5分 |

注：投标人所提供的所有技术资料、证明文件必须真实有效，开标结束后采购单位有权对中标人所提供的所有资料进行核实。如有虚假应标行为，取消其中标资格、不予退回保证金，并按相关规定上报监管部门处理。