| 清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栋号 | 类型 | 数量 | 载重量 （Kg） | 速度 （m/s) | 井道尺寸 （宽×深) | 门洞净尺寸 （宽×高） | 底坑深度（mm) | 顶层高度（mm) | 机房高度（mm) | 停站层数 | 提升高度 | 单价 | 总价 |
| A-2 | 货梯 | 2 | 3000 | 1 | 3000×3200 | 1台：1500×2200 1台：1700×2200 | 1600 | 4280 | 3000 | 1f-5f | 19.2m |  |  |
| A-3 | 货梯 | 2 | 3000 | 1 | 3000×3200 | 1台：1500×2200 1台：1700×2200 | 1600 | 4280 | 3000 | 1f-5f | 19.2m |  |  |
| 最终报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 注： ## ①本报价包含电梯设备费、运输费、保险费、安装费、拆改费、调试费、验收费及一切材料费、税费、土建配合费、竣工验收前的水电费等，即交钥匙工程。 ## ②报价材料安装需提供两年质保期； ## ③报价中的材料需满足询价公告要求的技术参数和材料材质； ## ④所报设备必须符合国家相关行业产品最新标准 - ⑤设备免费维保期为60个月（电梯验收后之日起算）； - ⑥所有梯轿门、轿壁发纹不锈钢，首层层门及小门框发纹不锈钢、其它层层门及小门框钢板烤漆；吊顶标配、地板标配；轿厢内按钮采用不锈钢按钮配数字显示，厅门外不锈钢按钮； - ⑦井道尺寸依据施工图纸，乙方技术人员到现场核实发现如下问题: - 1)每个门洞口门套地坎钢牛腿;2)机房预留孔开凿及回填;3)主机大梁安装混凝土基础4)底坑缓冲器安装混凝土基础;5)门洞过大/过小，需封堵/拆改。 - 以上包含在报价内。 报价单位（盖章）： 联系方式： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 电梯主要信息：

| 栋号：A-2、A-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栋号 | A-2、A-3 |  | 台数 |  | 4 |  |  |  |
| 梯种 | 有机房货梯 |  | 载重量 |  | 3000kg |  |  |  |
| 速度 | 1m/s |  | 层/站/门 |  | 5/5/5 |  |  |  |
| 控制方式 | 单梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢导轨数量 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道壁结构 | 砖墙 |  | 井道内净尺寸 |  | 3000mm(宽)×3200mm(深) |  |  |  |
| 开门方式 | 中分双折/旁开 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门宽度 | 1500、1700 |  | 开门高度 |  | 2200 |  |  |  |
| 楼层信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层信息 | 锁梯基站所在楼层：1F 消防基站所在楼层：1F 服务楼层：1F-5F |  |  |  |  | 贯通门功能 |  | 无 |
|  |  |  |  |  |  | 井道总高 |  | 25500mm |
|  |  |  |  |  |  | 提升高度 |  | 19200mm |
|  |  |  |  |  |  | 顶层高度 |  | 4280mm |
|  |  |  |  |  |  | 底坑深度 |  | 1600mm |
|  |  |  |  |  |  | 导轨支架距 |  | 2000mm |
| 轿厢系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢型号 | 厂家标准 |  | 轿厢尺寸 |  | 按井道最大化设计 |  |  |  |
| 轿厢围壁材质 | 喷塑钢板 |  | 轿厢后壁材质 |  | 喷塑钢板 |  |  |  |
| 轿门材质 | 喷塑钢板 |  | 地板型号 |  | 花纹钢板 |  |  |  |
| 吊顶型号 | 厂家标准 |  | 吊顶材质 |  | 喷塑钢板 |  |  |  |
| 轿门地坎材质 | 钢板刨槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源要求 | 动力交流三相五线制380V 50Hz，照明交流220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制柜 | 原厂原品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操纵箱型号 | 段码显示/发纹不锈钢 |  | 操纵箱面板材质 |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |
| 副操纵箱 | 无 |  | 厅外召唤盒 |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |
| 层门系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门材质 | 喷塑钢板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小门套材质 | 喷塑钢板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门地坎材质 | 钢板刨槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对讲台数:4 |  | 主机过热保护功能 |  | 开门保持 |  |  | 消防运行 |  |
| 对讲形式:总线制五方对讲(总线制四方对讲+交换机) |  | / |  | / |  |  | / |  |

- 2.功能表

| - 安全回路保护 | - 轿顶急停开关 | - 通电自动开门 |
| --- | --- | --- |
| - 门联锁保护 | - 禁止外呼功能 | - 闲时轿厢内照明及风扇自动停止 |
| - 抱闸检测保护 | - 称重装置 | - 楼层信号自动校正 |
| - 抱闸失效力矩保持(仅KLA配置) | - 轿厢上行超速保护 | - 运行曲线自动生成 |
| - 端站减速监控 | - 限速器 | - 停电恢复自动校正 |
| - 限位保护 | - 限速器涨紧轮安全触点 | - 修正运行 |
| - 极限保护 | - 安全钳触点 | - 井道参数自学习 |
| - 光幕保护 | - 逆向运行保护 | - 轿内反向指令消除 |
| - 门区外不能开门保护 | - 防打滑保护 | - 呼梯按钮嵌入自诊断 |
| - 超速保护 | - 防溜车保护 | - 故障记录和诊断 |
| - 低速保护 | - 抱闸力自检测 | - 干扰评价 |
| - 超载报警指示 | - 钢丝绳打滑检测 | - 编码器评价 |
| - 接触器保护 | - 环境温升自适应 | - 输入口干扰评价 |
| - 故障时自动靠站 | - 压降自适应 | - 救援超速保护 |
| - 电梯受阻保护 | - 检修运行 | - 轿厢意外移动保护（UCMP） |
| - 警铃呼救 | - 自动运行 | - 轿门开门限制装置 |
| - 轿厢应急照明 | - 司机运行 | - 旁路运行 |
| - 缺相保护 | - 消防返回 | - 门锁短接检测 |
| - 关门时间保护 | - 基站锁梯 | - 关门等待取消 |
| - 重复关门 | - 全集选运行 | - 电网异常检测 |
| - 控制系统自诊断 | - 本层呼梯开门 | - 开门故障保护 |
| - 电梯待机自检 | - 误登记取消 | - 紧急电动运行 |
| - 变频器过热保护 | - 运行状态显示 | - 开门保持时间智能调节 |
| - 电梯驱动过电流保护 | - 机房选层和开关门 | - 消防状态提醒 |
| - 电梯驱动过负载保护 | - 轿厢位置指示 | - 智能舒适运行 |
| - 主回路故障保护 | - 运行方向指示 | - 静态定位功能 |
| - CAN通讯故障保护 | - 内呼登记指示灯 | - 显示节能 |
| - 门开关故障保护 | - 外呼登记指示灯 | 98、检修零速停车 |
| - 起动转矩预置 | - 关门按钮响应指示 | 99、五方对讲 |
| - 轿门限位开关 | - 开门按钮响应指示 | 100、提前开门功能 |
| - 电梯主开关 | - 安全回路工作状态显示 | 101、再平层功能 |
| - 轿厢照明主开关 | - 通讯总线工作状态显示 |  |
| - 禁止开门 | - 门机状态显示 |  |
| - 底坑急停开关 | - 群控开通显示 |  |
| - 控制柜急停开关 | - 电梯状态显示 |  |