附件：采购需求、商务条款及评分细则

一、采购需求

项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 全费用综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限高杆外包铝板 | 1.3MM铝单板四周饰面 2.内置热镀锌方管骨架50*50*5 3.内置热镀锌方管骨架30*30*3 4.异形造型 5.整体氟碳漆工艺 | m2 | 487 | 1131.64 | 551108.68 |
| 2 | 上饶青网科技园、青网、英文；限高杆双面效果； | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.内置热镀锌方管骨架 6.整体氟碳漆工艺 单个限高杆两面尺寸： 1、中文发光字14个，暂定厚度50mm； 2、中文发光字4个，暂定厚度100mm； 3、英文字母发光字24个，暂定厚度50mm； | m2 | 25.17 | 1075.28 | 27064.8 |
| 3 | 屋顶标识牌 | 1、1.5mm厚304不锈钢激光切割字体，圆形冲孔9mm，间隔2公分。 2、0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边。 3，内置30*30*3mm热镀锌方管骨架。 4、9mm直径Led灯珠光源 5、氟碳漆工艺整体6、50*50*5mm热镀锌方管背架 7、100*100*6mm镀锌方管立柱，主骨架 | m2 | 220 | 1221.21 | 268666.2 |
| 4 | 分区标牌发光字 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.内置热镀锌方管骨架 6.50*50*5mm热镀锌方管安装背架固定字体 7.整体氟碳漆工艺 1、青网字；9套 2、英文字；9套 3.厚度10CM 超高空作业 | m2 | 215.64 | 1469.73 | 316932.58 |
| 5 | 分区标牌发光字 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.内置热镀锌方管骨架 6.50*50*5mm热镀锌方管安装背架固定字体 7.整体氟碳漆工艺 1、创享厅5套+筑梦厅4套，底板发光字，总共9套 2、厚度10CM 超高空作业 | m2 | 130.68 | 1469.74 | 192065.62 |
| 6 | 黑山石自然景石 | 1.黑山石自然景石（1800x600x500mm、2000x800x700mm）； | m3 | 1.66 | 5316.04 | 8824.63 |
| 7 | 混凝土基础 | 250mm厚C25混凝土浇筑、模板安拆、30厚水泥砂浆抹面、c18钢销固定（灌结构胶 | m3 | 1.74 | 663.18 | 1153.93 |
| 8 | 挖基坑土方 | 1、开挖土方 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):10 | m3 | 19.584 | 31.73 | 621.4 |
| 9 | 碎石 | 150厚碎石垫层； | m2 | 25.1 | 30.6 | 768.06 |
| 10 | 混凝土垫层 | 150mm厚C20砼垫层，含模板 | m3 | 3.633 | 536.25 | 1948.2 |
| 11 | 黑山石拉丝背景墙 | 1.黑山石拉丝背景墙 | m3 | 7.9 | 6812.1 | 53815.59 |
| 12 | 烧面黑山石整石 | 1.烧面黑山石整石 | m3 | 12.42 | 5316.04 | 66025.22 |
| 13 | 青网字体，发光字体，余同 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.内置热镀锌方管骨架 6.整体氟碳漆工艺 7.双面工艺 | m2 | 6 | 585.66 | 3513.96 |
| 14 | 字母 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.内置热镀锌方管骨架 6.整体氟碳漆工艺 7.双面工艺 | m2 | 3.12 | 648.69 | 2023.91 |
| 15 | 楼栋号标牌 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.内置热镀锌方管骨架 6.1.5MM厚不锈钢底板（2500*1700mm）工艺，背面热镀锌方管骨架 7.整体氟碳漆工艺 8.20CM立体灯箱（20套） 超高空作业 | m2 | 85 | 1825.24 | 155145.4 |
| 16 | 洗米石地面 | 20mm厚洗米石地面,30mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 57.6 | 247.61 | 14262.34 |
| 17 | 挖基坑土方 | 1、开挖土方 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):10 | m3 | 56.448 | 30.82 | 1739.73 |
| 18 | 混凝土垫层 | 100mm厚C20混凝土垫层，含模板； | m3 | 8.88 | 508.58 | 4516.19 |
| 19 | 碎石 | 100厚碎石垫层； | m2 | 88.8 | 21.4 | 1900.32 |
| 20 | 园区导览总图标识 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切焊接造型 2.内置热镀锌方管骨架 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 6.部分字体发光造型 4.内置LED白光6500K防水模组 6.可开启式更换功能 7.基坑预挖，钢筋地笼预埋 8.混凝土浇灌，预埋件固定 9.整体氟碳漆工艺 10.不锈钢+灯箱（4套） | m2 | 13.2 | 987.31 | 13032.49 |
| 21 | 景石条凳 | 1.坐凳条石（4000*800*600mm） | m3 | 7.68 | 5625.17 | 43201.31 |
| 22 | 黑山石坐凳 | （2150*1600*750mm）黑山石坐凳为砖砌贴面 | m3 | 2.58 | 1130.79 | 2917.44 |
| 23 | 广告基础底座土方 | 1、反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):10 | m3 | 16.075 | 30.92 | 497.04 |
| 24 | 背景板 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切焊接造型 2.内置热镀锌方管骨架 3.整体氟碳漆工艺 | m2 | 97.92 | 1373.17 | 134460.81 |
| 25 | 发光迷你字体 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.迷你发光字 5.内置LED白光6500K防水模组 6.整体氟碳漆工艺 | m2 | 2.48 | 922.36 | 2287.45 |
| 26 | 混凝土垫层 | 100mm厚C20混凝土垫层，含模板； | m3 | 1.191 | 612.12 | 729.03 |
| 27 | 混凝土基础 | C20混凝土浇筑、模板安拆 | m3 | 3.838 | 860.83 | 3303.87 |
| 28 | 发光迷你字体 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.迷你发光字 5.内置LED白光6500K防水模组 6.整体氟碳漆工艺 | m2 | 1.476 | 938.6 | 1385.37 |
| 29 | 广告基础底座土方 | 1、反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):10 | m3 | 8.037 | 30.93 | 248.58 |
| 30 | 混凝土垫层 | 100mm厚C20混凝土垫层，含模板； | m3 | 0.595 | 619.73 | 368.74 |
| 31 | 混凝土基础 | C20混凝土浇筑、模板安拆 | m3 | 1.919 | 860.94 | 1652.14 |
| 32 | 背景板 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切焊接造型 2.内置热镀锌方管骨架 3.整体氟碳漆工艺 | m2 | 9 | 1373.17 | 12358.53 |
| 33 | 开挖土方 | 1、反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):10 | m3 | 5.73 | 32.53 | 186.4 |
| 34 | 混凝土垫层 | 150mm厚C20砼垫层，含模板； | m3 | 1.53 | 679.91 | 1040.26 |
| 35 | 碎石 | 150厚碎石垫层； | m2 | 12.267 | 30.68 | 376.35 |
| 36 | 景石墙 | 1.7500*1600*300mm黑山石 | m3 | 3.6 | 5316.04 | 19137.74 |
| 37 | 景石雕刻 | 1.英文字母（3600mm*250mm*20mm），阴刻； | m2 | 0.9 | 1506.74 | 1356.07 |
| 38 | 青网发光字 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.内置不锈钢方管骨架 6.整体氟碳漆工艺 7.三面发光工艺 | m2 | 1.62 | 953.06 | 1543.96 |
| 39 | 企业logo-A类 | 1.1.5MM厚304不锈钢制作异形造型 2.50*50热镀锌方管骨架 3.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 4.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 5.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 6.内置LED白光6500K防水模组 7.1.5MM不锈钢底板饰面 8.整体氟碳漆工艺 | m2 | 220 | 568.06 | 124973.2 |
| 40 | 企业logo-B类 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.发光字背架 6.整体氟碳漆工艺 | m2 | 149.76 | 566.92 | 84901.94 |
| 41 | 企业logo-C类 | 1.100*100*6主骨架，50*50*5副骨架，热镀锌方管骨架 2.四周面1.5MM厚304不锈钢板收边 3.铝塑板底板 4.内置反光处理膜 5.内置LED白光6500K防水模组 6.迷你发光字LOGO 7.可见面氟碳漆工艺 侧方位logo：造型灯箱，暂定9000mm*2000mm，1个。厚度20CM | m2 | 1.188 | 1205.56 | 1432.21 |
| 42 | 企业logo-B类、无底板 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.发光字背架 6.整体氟碳漆工艺 | m2 | 19 | 1838.26 | 34926.94 |
| 43 | 灯箱标识 | 1.80*80*6主骨架，50*50*5副骨架，热镀锌方管骨架厚度50CM 2.四周面1.5MM厚304不锈钢板收边 3.铝塑板底板 4.内置反光处理膜 5.内置LED白光6500K防水模组 6.3M灯箱膜画面UV | m2 | 48 | 769.01 | 36912.48 |
| 44 | 导视牌 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切焊接造型 2.内置热镀锌方管骨架 3.整体氟碳漆工艺 | 套 | 14 | 2071 | 28994 |
| 45 | ★电子显示屏 | 1.P3户外高清显示屏 2.空调恒温系统（另计） 3.100*100*6热镀锌方管主架 4.50*50热镀锌方管主架 5.侧面2MM铝板包边 6.氟碳漆工艺 电子屏需外挑1.2m悬挂 | m2 | 54.6 | 8431.19 | 460342.97 |
| 46 | 艺术车挡石 | 500mm*500mm*300mm；黑山石材质 | 个 | 40 | 588.36 | 23534.4 |
| 47 | 原有面处理、基础处理 | 1.地面修整、栏杆拆除、铺装面切割 | m2 | 20 | 103.55 | 2071 |
| 48 | 门头铝单板包边 | 1.80*80*6主骨架，热镀锌方管骨架 2.50*50*5副骨架，热镀锌方管骨架 3.四周面3MM厚铝单板饰面 4.整体氟碳漆工艺 5.吊机辅助作业 | m2 | 105 | 389.24 | 40870.2 |
| 49 | 石材台阶面 | 台阶面层,600*300*20mm厚芝麻白花岗岩 | m2 | 20 | 195.13 | 3902.6 |
| 50 | 混凝土垫层 | 150mm厚C20砼垫层，含模板 | m3 | 21.893 | 502.89 | 11009.77 |
| 51 | 发光字 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.整体氟碳漆工艺 | m2 | 5.5 | 561.55 | 3088.53 |
| 52 | 成品座椅 | 1.铁艺、防腐木材质，一桌四椅，桌面0.9*1.5m尺寸，户外使用 | 套 | 10 | 3106.5 | 31065 |
| 53 | 太阳伞 | 1.伞径2.7米，高2.5米，1.0mm厚不锈钢镀锌材质，立杆5公分直径；单顶； | 套 | 6 | 828.4 | 4970.4 |
| 54 | 垃圾桶 | 1.1400*900*40mm，3箱，不锈钢材质；含安装 | 套 | 24 | 1656.8 | 39763.2 |
| 55 | 挖基坑土方 | 1、开挖土方 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):10 | m3 | 37.787 | 31.24 | 1180.47 |
| 56 | 坐凳基座 | 60*0.8*0.55m,零星砖砌基座（异形） | m3 | 26.4 | 717.08 | 18930.91 |
| 57 | 坐凳基座粉刷 | 15mm厚水泥砂浆粉刷，加挂网 | m2 | 114.88 | 47.69 | 5478.63 |
| 58 | 水洗石饰面 | 20mm厚，黑白灰三色； | m2 | 114.88 | 286.65 | 32930.35 |
| 59 | 洗米石地面 | 20mm厚洗米石地面 | m2 | 81.98 | 197.42 | 16184.49 |
| 60 | 混凝土垫层 | 100mm厚C20砼垫层，含模板 | m3 | 4.712 | 581.38 | 2739.46 |
| 61 | 碎石 | 100厚碎石垫层； | m2 | 47.121 | 21.39 | 1007.92 |
| 62 | 景观小品1 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切焊接造型 2.内置热镀锌方管骨架 3.整体氟碳漆工艺 英文字8个 中文字7个 三个横架 3.7*2.4*0.6m 英文字体510*510*50mm 中文字体200*200*30mm | 套 | 1 | 7248.5 | 7248.5 |
| 63 | 景观小品2 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切焊接造型 2.内置热镀锌方管骨架 3.整体氟碳漆工艺 青蛙2.6*0.5*1.2m 字体350*330*30mm | 套 | 1 | 6612.63 | 6612.63 |
| 64 | 景观小品3 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切焊接造型 2.内置热镀锌方管骨架 3.整体氟碳漆工艺 书和笔 4.5*0.8*2.5m | 套 | 1 | 8284 | 8284 |
| 65 | 景观小品4 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切焊接造型 2.内置热镀锌方管骨架 3.整体氟碳漆工艺 镂空工艺字体30个，立方体0.8*0.8*0.8m 字体镂空200*200mm | 套 | 1 | 6213 | 6213 |
| 66 | 景观小品5 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接字体 2.0.8MM厚304不锈钢激光切割焊接围边 3.面板为5mm乳白亚克力板高清UV 4.内置LED白光6500K防水模组 5.内置热镀锌方管骨架 6.1.5MM厚不锈钢底板工艺，背面热镀锌方管骨架 7.整体氟碳漆工艺 楼栋号 1.25*0.4*0.4m | 套 | 20 | 2071 | 41420 |
| 67 | 景观小品6 | 1.整体氟碳漆工艺 人像群体像 2.0*2.0*3.65m | 套 | 1 | 4142 | 4142 |
| 68 | 成品花箱 | 1.1000*300*400mm；1mm厚不锈钢镀锌板材质、黑色氟碳漆；含营养土和小绿植； | 个 | 16 | 1242.6 | 19881.6 |
| 69 | 玻璃栏杆空隙包边 | 1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接造型精工打磨 2.整体氟碳漆工艺 800*50*53mm | m | 108.8 | 609.57 | 66321.22 |
| 70 | 户外休闲及交流平台 | 1、塑木地面板 2、镀锌方通50*50*3龙骨 | m2 | 380 | 380.24 | 144491.2 |
| 71 | 挖基坑土方 | 1、开挖土方挖深300mm高度 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):10 | m3 | 160 | 31.07 | 4971.2 |
| 72 | 树木移种 | 挖除原有树木，并移重至周边指定位置 | 株 | 58 | 207.1 | 12011.8 |
| 73 | 石凳-弧形 | 0.5*0.15m；黑山石； | t | 3.161 | 2044.63 | 6463.08 |
| 74 | 石凳 | 0.5*0.15m；黑山石； | t | 2.82 | 2044.63 | 5765.86 |
| 75 | 石凳混凝土基础 | C20浇筑，含模板 | m3 | 1.92 | 713.21 | 1369.36 |
| 76 | 坐凳、花池砌体基座 | 63.64*0.55*0.55m；零星砖砌 | m3 | 19.251 | 717.04 | 13803.74 |
| 77 | 坐凳基座粉刷 | 15mm厚水泥砂浆粉刷，加挂网 | m2 | 112.71 | 47.67 | 5372.89 |
| 78 | 基础垫层 | 100mm厚C20砼垫层，含模板； | m3 | 65.04 | 509.14 | 33114.47 |
| 79 | 碎石 | 100厚碎石垫层； | m2 | 433.6 | 21.4 | 9279.04 |
| 80 | 水洗石饰面 | 20mm厚，黑白灰三色； | m2 | 112.71 | 286.58 | 32300.43 |
| 81 | 汀步 | 2*0.45*0.15m芝麻灰烧面 | m3 | 0.405 | 553.93 | 224.34 |
| 82 | 碎石铺装 | 15~30砾石，树池内 | m2 | 6 | 28.07 | 168.42 |
| 83 | 清除草皮 | 原有草坪挖除并外运出场 | m2 | 3000 | 6.23 | 18690 |
| 84 | 种植土回（换）填 | 种植土回填，厚度暂按300 | m3 | 900 | 43.52 | 39168 |
| 85 | 铺种草皮 | 1、种植果岭草满铺 2、养护期1年 | m2 | 1500 | 32.33 | 48495 |
| 86 | 铺种草皮 | 1、种植麦冬草坪满铺 2、养护期1年 | m2 | 1500 | 38.05 | 57075 |
| 87 | 已破损瓷砖去除 | 已破损瓷砖去除 | m2 | 500 | 13.29 | 6645 |
| 88 | 人行道块料铺设 | 已破损瓷砖更换，600*300*30厚荔枝面芝麻灰 | m2 | 500 | 140.42 | 70210 |
| 89 | 窨井盖水平标高降低 | 1.修整原凸出面窨井盖，仅维修不更换 | 个 | 15 | 124.26 | 1863.9 |
| 90 | 拆除 | 1.精神文明字移位 | m2 | 20 | 51.78 | 1035.6 |
| 91 | 地面成品保护 | 1.地面成品保护 | m2 | 200 | 5.94 | 1188 |
| 92 | 外立面清洗 | 1.幕墙与铝单板外立面，最高楼栋12层； | m2 | 8000 | 21.99 | 175920 |
| 93 | 灯具拆除 | 原有灯具拆除，仅拆除不包外运，非保护性拆除，余同 | 套 | 196 | 5.96 | 1168.16 |
| 94 | 系统安装调试费 | 包含系统的安装部署调试及软硬件联调 | 工日 | 20 | 828.4 | 16568 |
| 95 | 设备安装调试 | 包括所有线缆铺设，设备强弱电箱安装调试，设备的安装及调试 | 工日 | 30 | 282.76 | 8482.8 |
| 96 | 配线 | WDZB-BYJ-1X4mm2低烟无卤B级阻燃单芯线强电电缆 | m | 10000 | 4.98 | 49800 |
| 97 | 双绞线缆 | 六类网线 | m | 10000 | 6.9 | 69000 |
| 98 | 机柜、机架 | 600*800*2000mm冷轧钢板，脱脂静电喷塑 | 台 | 10 | 1073.5 | 10735 |
| 99 | 共享带宽 10MB 及1个外网IP | 1.共享带宽 10MB 及1个外网IP 2.网络是安装费用，维护一年 | 套 | 1 | 20710 | 20710 |
| 100 | 本地服务器 | 服务器配置如下: 硬件配置：核心组件与参数 – CPU 10核心 2.4G – 内存 DDR4/DDR5 32G或以上 ECC内存（支持错误校正） – 混合部署（NVMe SSD 1T + SATA HDD 2T）可支持RAID 0/1/5/6模式 – 基础网络要求：支持2个以上千兆电口，可扩展万兆/25GbE光模块，支持安全网络：配置防火墙、负载均衡服务 1. 操作系统 适配飞腾、海光等国产CPU，通过等保四级认证，支持10万+软件生态（如政务、金融关键领域）。 2. 数据库与中间件 数据库： 兼容Oracle，支持云原生 MySQL 5.0/SQL Server 2025：通用型数据库，支持中小型业务（如企业官网、CRM系统）。 中间件： 高并发应用服务器：支持微服务架构。 微服务中间件：适用于分布式系统集成。 | 套 | 1 | 24644.9 | 24644.9 |
| 101 | 设备远程控制 | 1.可提供对设备的远程控制能力，基于小程序上的应用 可以显示相关设备状态，远程控制相关空调设备（包括开关、风量、模式等） | 套 | 1 | 44319.4 | 44319.4 |
| 102 | 数据可视化 | 1.– 智慧数据展示屏显示园区各楼宇空调运行情况，能耗数据、空间数据等 大屏上可以显示能源总览数据、各公司用能情况，用能分析、每栋、每层相关数据分析呈现；设备数据，电表、电能网关、空调网关、通讯网关等 | 套 | 1 | 25801.21 | 25801.21 |
| 103 | 能耗数据归集梳理 | 1.– 物联设备数据采集对接，空调设备数据信息存储及分析 2.具体模块包括: 3.能源总览（所有能耗汇总显示，及相关核心数据看板） 4.能源分类（能源分类浏览，可根据公司、区域作相应划分） 5.账单统计（按照公司、面积、区域作相关的账单计费统计功能，含算法） 6.设备管理（所有接入设备的管理，包括电表、电能网关、空调网关等） 7.数据分析（相关能源数据多维度分析） 8.用户管理 9.权限管理 10.系统管理 | 套 | 1 | 31065 | 31065 |
| 104 | 空调设备数据 采集对接存储 | 1.空调设备数据 采集对接存储 | 套 | 1 | 30857.9 | 30857.9 |
| 105 | 智慧能源管理物联中台 | 1.判断、决策、控制中枢，将各个系统及硬件（包含园区各楼宇）的集中管理； 2.记录设备调整动作，通过分析、学习，重新调整设定相关硬件及软件参数； 3.将各类探测参数、动作信息等存储到本地服务器； 4.数据的收集、过滤、存储和数据分析，通过统一的平台进行管理和展示 | 套 | 1 | 57988 | 57988 |
| 106 | 装饰灯 | 0.6米高；15W（3000K）AC220V,,LED光源，IP65； | 套 | 96 | 682.05 | 65476.8 |
| 107 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 | m | 1500 | 15.08 | 22620 |
| 108 | 电力电缆 | YJV-3*4 | m | 1500 | 22.09 | 33135 |
| 109 | 三相电表 | 1.三相1、U、kW、kvar、kwhkvarh、Hz、cos中、四象限电能、RS485/Modbus、LED显示 1、2-31次谐波测量(H) 2、事件记录+极值记录 +需量(SOE) 3、二路4-20mA输出(2M) | 台 | 100 | 505.67 | 50567 |
| 110 | 智能电表 数据采集网关 | 1.技术参数 指标 电源电压 DC 12V（9-36V） 处理器 ARM32 位 Cortex-A7 内核，528MHz 内存 256MB DDR3 电子硬盘 256MB NAND Flash RS485 4 路光耦隔离 RS232(调试口) 1 路，仅做调试使用 USB HOST 1 路，USB2.0 高速，支持接入 U 盘或无线 wifi 网卡 以太网 2 路 10/100M 自适应 DI 采集 8 路无源干接点开关量采集 Lora 无线 1 路，载波频率 410MHz~525MHz，Lora 调制方式 TF 卡接口 支持 16G 以下 TF 存储卡即插即用 RST 按键 短按 2-5 秒重启设备，长按 5 秒以上恢复出厂默认设置 ANet-M485 4 路光耦隔离 485 串口子模块，主模块最大接入 3 个 M485 ANet-M4G 4G 子模块，接入后支持国际版/7 模全网通版/4 模版 4G | 台 | 10 | 2050.29 | 20502.9 |
| 111 | 智能电表 数据采集网关 | 1.技术参数 指标 电源电压 DC 12V（9-36V） 处理器 ARM32 位 Cortex-A7 内核，528MHz 内存 256MB DDR3 电子硬盘 256MB NAND Flash RS485 4 路光耦隔离 RS232(调试口) 1 路，仅做调试使用 USB HOST 1 路，USB2.0 高速，支持接入 U 盘或无线 wifi 网卡 以太网 2 路 10/100M 自适应 DI 采集 8 路无源干接点开关量采集 Lora 无线 1 路，载波频率 410MHz~525MHz，Lora 调制方式 TF 卡接口 支持 16G 以下 TF 存储卡即插即用 RST 按键 短按 2-5 秒重启设备，长按 5 秒以上恢复出厂默认设置 ANet-M485 4 路光耦隔离 485 串口子模块，主模块最大接入 3 个 M485 ANet-M4G 4G 子模块，接入后支持国际版/7 模全网通版/4 模版 4G | 台 | 11 | 2050.29 | 22553.19 |
| 112 | 交换机 | 提供8个10/100/1000M以太网端口，支持全双工自适应传输模式，传输速率1000Mbps， 交换方式：采用“存储转发”机制，支持线速交换（64-1536帧长范围内无阻塞）； 背板带宽336Gbps，包转发率12.6Mpps； 电源规格：采用12V/1A电源 散热方式：自然散热 上行端口速率：千兆 下行端口速率：千兆 端口数量：8口 云管理交换机：支持 云管理下行接口类型： 以太网 交换机网管类型： 网管端口类型：电口 端口供电功能：非POE供电 适用场景：接入交换机 | 台 | 10 | 1372.01 | 13720.1 |
| 113 | 一般路灯 | 4米；30W,LED光源，IP65；1.1.5MM厚304不锈钢激光切割焊接造型精工打磨 2.超级发光字 3.内置LED白光6500K防水模组 4.整体氟碳漆工艺 | 套 | 100 | 4022.65 | 402265 |
| 114 | 装饰灯 | 20W（3500K）AC24V,LED光源，IP67 | 套 | 8 | 165.15 | 1321.2 |
| 115 | 装饰灯 | 20W（3500K）AC24V,LED光源，IP67 | 套 | 16 | 165.15 | 2642.4 |

本项目核心产品：电子显示屏

二	、商务条款

- 1、付款方式：以合同约定为准

- 2、交货地点：采购人指定的交货地点送货，供应商免费将货物送达施工现场。

    - 3、交货时间：合同签订后30天内交货并安装完成并验收合格。（因采购人原因如场地未交付、场地无法满足施工条件等问题导致供应商未能按时交货安装，双方需进一步协商供货时间）

    - 4、售后服务：

    - （1）、保修期一年，保修期从竣工验收合格之日起开始计算。

    - （2）、验收合格后，进入保修期，甲方不得以任何售后质保问题延付或拒付货款。

    - 5、验收要求：

    - （1）产品交货验收：自采购人收到供应商产品之日起七个工作日内必须组织交货验收，并在验收单上签收，如发现供应商所供产品不符合本合同规定应妥善保管，并在二日内向供应商提出书面异议，逾期视为交货验收合格。

    - （2）产品安装调试验收：供应商负责在采购人指定的地点完成本合同所列产品的安装调试工作，采购人应提供产品安装调试所必需的场地和相应条件并配合供应商工作。供应商在完成产品安装调试之日起七个工作日内，采购人应组织人员进行验收，签署安装调试完工单后即视为验收合格。如采购人在规定时间内没有组织验收且未向供应商提出有效的书面异议，则视为采购人对供应商的产品安装调试验收合格。

    - （3）采购人供应商双方签署《政府采购验收单》（原件）后，由采购人送招标代理机构备案。

    - （4）因使用方要求或交货周期与不可抗拒力因素，供应商可与采购人协商更换产品性能同等或优于原货物的替代产品。

    - 6、其它要求：

      - （1）成交供应商在服务期内存在以下情况，采购人有权终止服务并更换供应商，且不再对其进行业务委托：

        - ① 在响应中有故意隐瞒与响应文件中不符的重大事实的。

        - ② 未经批准将所中标业务再转包或分包给其它供应商的。

        - ③ 被国家有关部门予以处罚的。

        - ④ 在为本项目服务工作中与企业串通、违反职业道德的。

        - ⑤ 未能保证服务质量的。

        - ⑥ 严重违反保密承诺的。

      - （2）供应商应该认真咨询、实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次采购所提供的相关资料及特别规定。供应商参加投标，即表明供应商对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。

      - （3）供应商应保证其提供的服务不违反关法律、行政法规的规定。

      - （4）成交供应商在履行合同期间，应对成交供应商（或其雇佣人员）的疏忽、故意或过失而造成采购人的直接或间接损失、第三者的财产损失及安全责任事故等负责，并承担相应费用。

      - （5）其他未尽事宜可在合同中约定

- 注：以上采购需求、商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理。

# 第六部分  评审标准

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

| 细则 项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（9分） | 1、价格分采用低价优先法计算、即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价、其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算∶投标报价得分=（评标基准报价/投标报价）×9，计算价格分数时四舍五入取小数点后两位。 2、若投标人投标价格超出采购预算，则该投标人被视为无效投标。 3、投标人应结合实际情况合理进行报价，如评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  | 9分 |
| 技术分 （18.5分） | - 投标人全部满足“第五部分 采购需求及商务条款 一、采购需求”，有任意一项不满足或负偏离的作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供服务响应/偏离表。 |  |  |
|  | 人员配备（1）（2）（3）（4）项各一人 | - （1）供应商拟投入本项目的项目经理具备建筑工程专业一级建造师注册证书的得0.5分，同时具有工程类高级工程师职称的得1分，其中建造师还需取得安全生产考核合格证书（B类）（有效期内）； - 评审依据:提供相关证书复印件加盖供应商公章，并提供投标截止前连续6个月(不含开标当月)在本单位社保缴纳证明材料复印件并加盖供应商公章 - 供应商拟派本项目的技术负责人具有工程类高级工程师职称的，得0.5分，同时具有建筑工程专业二级建造师注册证书的得1分，具有建筑工程专业一级建造师注册证书的得1.5分。 - 评审依据:提供相关证书复印件加盖供应商公章，并提供投标截止前连续6个月(不含开标当月)在本单位社保缴纳证明材料复印件并加盖供应商公章 - (3)供应商拟投入本项目人员具备特种设备作业人员证书的得2分。 评审依据:提供行政审批局颁发的证书或证明材料复印件加盖供应商公章，并提供投标截止前连续6个月(不含开标当月)在本单位社保缴纳证明材料复印件和证书网查截图复印件并加盖供应商公章。 - （4）供应商拟投入本项目人员具备BIM项目管理师证书的得2分。 评审依据:提供工业和信息化部人才交流中心颁发的证书或证明材料复印件加盖供应商公章，并提供劳动合同或投标截止前连续6个月(不含开标当月)在本单位社保缴纳证明材料复印件和证书网查截图复印件并加盖供应商公章。 注:(1)(2)(3)（4）项人员不得为同一人。 | 6.5分 |
|  | 原材料 质量要求 | - 冷轧钢板 - 1、外观性能，符合要求； - 2、硬度≥5H； - 3、附着力0级； - 4、冲击强度（冲击高度≥500mm）应无剥落、裂纹、皱纹，符合要求； - 5、耐酸性100h，无异常； - 6、耐碱性100h，无异常； - 7、耐醇性100h，无异常； - 8、抗菌性能（白色念珠菌、宋内志贺氏菌）抑菌率≥99.9%； - 9、耐霉菌性等级（黄曲霉、土曲霉、链格孢、绿色木霉）0级 - 10、中性盐雾500h，金属表面涂层本身耐腐蚀等级达到10级、金属表面涂层对基体的保护等级达到10级； - 11、家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、砷、钡、锑、硒、汞，均未检出。 - 满足以上全部要求得1分。 - 评审依据：材料供应商提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告带CMA标志或CNAS标志)并加盖供应商公章，不提供或提供内容不全不得分。 | 1分 |
|  |  | - 钢管 - 1、外观性能，符合要求； - 2、硬度≥5H； - 3、附着力0级； - 4、冲击强度（冲击高度≥500mm）应无剥落、裂纹、皱纹，符合要求； - 5、耐酸性100h，无异常； - 6、耐碱性100h，无异常； - 7、耐醇性100h，无异常； - 8、抗菌性能（白色念珠菌、宋内志贺氏菌）抑菌率≥99.9%； - 9、耐霉菌性等级（黄曲霉、土曲霉、链格孢、绿色木霉）0级 - 10、中性盐雾500h，金属表面涂层本身耐腐蚀等级达到10级、金属表面涂层对基体的保护等级达到10级； - 11、家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、砷、钡、锑、硒、汞，均未检出。 - 满足以上全部要求得1分。 - 评审依据：材料供应商提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告带CMA标志或CNAS标志)并加盖供应商公章，不提供或提供内容不全不得分。 | 1分 |
|  |  | 胶水 - 1、外观：乳白色，无可视粗颗粒或异物； - 2、游离甲醛≤1.0g/kg； - 3、PH值3~7； - 4、黏度≥0.5Pa·s。满足以上全部要求得1分。 - 评审依据：材料供应商提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告带CMA标志或CNAS标志)并加盖供应商公章，不提供或提供内容不全不得分。 | 1分 |
|  |  | - 油漆 - 1、可溶性重金属(限色漆、腻子和醇酸清漆)镉（Cd）含量≤0.1mg/kg、铬（Cr）含量≤0.1mg/kg、汞（Hg）含量≤0.1mg/kg。满足以上全部要求得1分。 - 评审依据：材料供应商提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告带CMA标志或CNAS标志)并加盖供应商公章，不提供或提供内容不全不得分。 | 1分 |
|  |  | - 螺杆螺帽 - 1、乙酸盐雾试验(1200小时)耐腐蚀等级:10级、保护等级:10级； - 2、耐霉菌性能等级(黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢)0级 。 - 满足以上全部要求得1分。 - 评审依据：材料供应商提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告带CMA标志或CNAS标志)并加盖供应商公章，不提供或提供内容不全不得分。 | 1分 |
|  |  | - 塑粉 - 1、耐盐雾性（中性盐雾）：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象； - 2、耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； - 3、抗细菌性能（大肠埃希氏菌），抗细菌率≥99.9%； - 4、抗细菌耐久性能（大肠埃希氏菌），抗细菌率≥99.9%； - 5、耐霉菌性能等级（黄曲霉、土曲霉、链格孢、绿色木霉）0级。 - 满足以上全部要求得1分。 - 评审依据：材料供应商提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告带CMA标志或CNAS标志)并加盖供应商公章，不提供或提供内容不全不得分。 | 1分 |
|  |  | 室外LED全彩显示屏 1、热成像检测：最大温度与平均温度相差在3℃以内(白屏老化50分钟转为普通视频老化状态)； 2、FLASH智能存储：具有flash IC存储功能，智能存储电路，可存储模组生产信息参数(关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号等)、运行参数、校正数据存储在模组里，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据，参数便可自适应恢复原有数据参数，可自动回读校正等等，存储容量≥16Kb； 3、一键功能： ①、一键点屏：支持一键点屏技术，开机后自动识别连接，无需重新系统配置；②、一键调试：支持联网一键下载程序文件和调试； ③、智能节电：具备一键休眠设计，无线遥控或者软件控制支持单元进入休眠模式，模组断电，待机功耗 ≤5W/panel。 4、淋水试验：从正面使用淋水试验装置，180°无死角淋水168H，可正常启动，切换测试画面无异常，无任何死灯、缺色、色块等问题，防水等级可达IPX5； 5、灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各15min，冲击200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮。 - 满足以上全部要求得2分。 - 评审依据：材料供应商提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告带CMA标志或CNAS标志)并加盖供应商公章，不提供或提供内容不全不得分。 | 2分 |
|  |  | 视频控制器 1、音频输入与加嵌输出：具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码； 2、无缝切换：无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象； 3、信号备份：对于任意一路输入信号，可指定另一路输入信号作为其备份信号， 在播放该信号时，若该信号发生丢失，备份信号会自动切换至屏幕上； 4、模式保存与调用：用户可将设置好的设备参数保存为不同的模式，之后可快速调用不同的模式，最多可支持32个模式存储。 满足以上全部要求得2分。 - 评审依据：材料供应商提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告带CMA标志或CNAS标志)并加盖供应商公章，不提供或提供内容不全不得分。 | 2分 |
|  |  | 数据采集器 1、性能指标： ①、含至少8GB存储空间；②、支持至少8路2KV隔离RS485；③、采用低功耗系统，功率小于5W。 2、系统配置： ①、楼宇编码，秘钥可配置；②、具备能耗分类分项编码的设定及保存功能，并能根据上传需求对分类分项数据做本地预处理； 3、数据上传： ①、上传数据包应采用可扩展标记语言（XML）格式，可扩展语言，加密后可远传；②、支持身份验证功能，身份验证采用MD5算法；③、可根据能耗监测平台授时时间调整本地时间。 - 满足以上全部要求得2分。 - 评审依据：材料供应商提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告带CMA标志或CNAS标志)并加盖供应商公章，不提供或提供内容不全不得分。 | 2分 |
| 商务分（2.5分） | 投标人全部满足“第五部分 采购需求及商务条款 一、商务条款”，有任意一项不满足或负偏离的作无效投标处理。 评分依据：投标文件中提供商务条款响应/偏离表。 |  |  |
|  | 供应商 资质 | - 供应商具备建筑工程施工总承包一级及以上资质、具备建筑装修装饰工程专业承包一级资质和具备城市及道路照明工程专业承包一级资质的得2分。 - 评审依据：提供资质证书复印件并加盖投标人电子公章。 | 2分 |
|  | 售后服务 | - 供应商承诺提供24小时不间断服务且接到采购人电话通知后30 分钟内响应，1小时内到达现场的得0.5分;1小时内响应，2 小时内到达现场的得0.25分;其他不得分。 - 评审依据：提供承诺函复印件并加盖供应商电子公章。 | 0.5分 |

注：投标人所提供的所有技术资料、证明文件必须真实有效，开标结束后采购单位有权对中标人所提供的所有资料进行核实。如有虚假应标行为，取消其中标资格、不予退回保证金，顺延下一预中标人中标或重新组织招标。并按相关规定上报监管部门处理